DỰ ÁN PULP

# KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG LUỒNG QUAN SÁT THỰC THI ELF

So sánh GVSoC và RTL Simulation trên nền tảng PULP

Tài liệu tìm hiểu và tổng hợp công việc

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Repository | /home/dungpc/ndmoney4porche/projects/pulp |
| Ngày thực hiện | 03/10/2026 — Asia/Bangkok |
| Đối tượng khảo sát | GVSoC pulp-open, RTL/Questa 10.7c, PULP runtime |
| Workload | flow_demo, zcu104_uart_smoke, zcu104_uart_direct |
| Trạng thái | Các lượt chạy được mô tả trong tài liệu đều PASS |

Tài liệu kỹ thuật nội bộ

# Lịch sử tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/10/2026 | Tổng hợp khảo sát GVSoC–RTL, flow_demo và hai thử nghiệm UART |

## Quy ước bằng chứng

| Nhãn | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Đã đo/đã kiểm chứng | Có log, trace, waveform, hash hoặc exit status đi kèm |
| Suy luận | Rút ra từ symbol, trace hoặc mối tương quan sự kiện; không phải tín hiệu RTL trực tiếp |
| Đề xuất | Hạng mục nghiên cứu tiếp theo, chưa được xem là kết quả đã hoàn thành |

# Mục lục

Nhấn F9 trong Microsoft Word/LibreOffice để cập nhật mục lục.

# 1. Tóm tắt

Công việc tập trung xây dựng một quy trình có thể chạy cùng một ELF trên GVSoC và RTL/Questa, thu instruction trace, log chương trình và waveform, rồi liên kết các bằng chứng trong một HTML viewer. Mục tiêu không chỉ là xác nhận chương trình PASS, mà còn hiểu core đang thực thi gì, thao tác MMIO nào kích hoạt peripheral và tín hiệu phần cứng nào cần quan sát để giải thích luồng PULP.

Ba nhóm workload đã được xem xét. flow_demo là workload chủ động thiết kế với bảy phase, bao phủ FC, cluster tám PE, L1/TCDM, barrier và MCHAN DMA. Hai ELF dựng sẵn zcu104_uart_smoke và zcu104_uart_direct tập trung vào FC, L2 và UDMA UART. Tất cả các lượt chạy được báo cáo đều đi đến exit(0) trên cả GVSoC và RTL.

Kết luận chính: GVSoC phù hợp làm virtual platform nhanh và reference về thứ tự sự kiện kiến trúc; RTL phù hợp làm bằng chứng implementation ở mức tín hiệu. HTML là lớp điều hướng giữa instruction trace và waveform, không phải simulator và không thay thế GTKWave.

| Hạng mục | Kết quả chính |
| --- | --- |
| flow_demo | Một ELF chạy PASS trên GVSoC/RTL; cluster, barrier và DMA cho cùng kết quả dữ liệu |
| uart_smoke | Chuỗi 23 byte đúng; GVSoC 5.397 lệnh FC; RTL 35.405 lệnh FC |
| uart_direct | Một UDMA TX 23 byte; GVSoC 4.634 lệnh FC; RTL 22.957 lệnh FC |
| Viewer | Replay/search trace, source mapping, timeline hai backend, log rút gọn và playhead |
| Tài liệu | Runbook, báo cáo công việc, báo cáo kiểm tra và phương pháp trình bày slide |

# 2. Bối cảnh, câu hỏi và phạm vi

## 2.1. Bối cảnh

Raw trace của GVSoC và RTL có định dạng khác nhau, transcript RTL chứa nhiều thông báo khởi tạo, còn waveform cung cấp lượng tín hiệu lớn nhưng thiếu ngữ nghĩa cấp phần mềm. Nếu xem riêng từng artifact, việc trả lời câu hỏi “instruction nào dẫn tới hoạt động phần cứng nào” mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.

## 2.2. Câu hỏi nghiên cứu

- GVSoC nằm ở đâu trong flow và có vai trò gì so với RTL simulation?

- Cùng một ELF có thể chạy và cho kết quả tương đương về chức năng trên hai backend hay không?

- Làm thế nào ánh xạ PC/opcode của RTL về function và source C?

- Làm thế nào liên kết instruction trace với MMIO, UDMA, memory và UART waveform?

- Những số liệu timing/cycle nào có thể so sánh và giới hạn diễn giải là gì?

- Cách trình bày nào phù hợp cho tài liệu, HTML live demo và slide kỹ thuật?

## 2.3. Phạm vi

| Nhóm | Trong phạm vi | Ngoài phạm vi hiện tại |
| --- | --- | --- |
| UART demo | FC, L2, SoC interconnect, UDMA UART, TX pad | Cluster, TCDM, MCHAN, HWPE |
| flow_demo | FC, cluster 8 PE, L1/TCDM, barrier, MCHAN DMA | HWPE, flash, GPIO, floating point |
| So sánh | Chức năng, semantic event, trace, phase cycle | Sign-off timing và lockstep cycle |

# 3. Tổng quan kiến trúc và vai trò công cụ

## 3.1. Chuỗi hoạt động cần quan sát

CPU instruction
      ↓
MMIO write / memory transaction
      ↓
Peripheral được cấu hình
      ↓
Phần cứng hoạt động tự trị
      ↓
Status/event/interrupt
      ↓
CPU tiếp tục

Cần tránh cách nói rằng instruction “chạy qua” UDMA hoặc UART. Instruction được thực thi trong FC/PE. Các lệnh load/store có thể sinh giao dịch memory hoặc MMIO; sau đó peripheral hoạt động tự trị trong khi core polling, sleep hoặc thực hiện công việc khác.

## 3.2. Vai trò của GVSoC

GVSoC là virtual platform mô hình hóa kiến trúc PULP ở mức chức năng và timing sự kiện. Nó chạy ELF RISC-V trực tiếp mà không mô phỏng toàn bộ signal RTL. Trong flow này, GVSoC đảm nhiệm bốn vai trò:

- Chạy software nhanh để kiểm tra boot, runtime, driver, output và exit(0).

- Sinh reference trace gồm PC, opcode, register access và physical address.

- Phát hiện sớm lỗi software, layout ELF hoặc cấu hình peripheral trước khi debug RTL.

- Tạo expected semantic flow để đối chiếu với RTL theo event, không theo lockstep cycle.

## 3.3. Vai trò của RTL/Questa

RTL simulation là bằng chứng ở mức implementation. Instruction trace RTL xác nhận core retire opcode nào; waveform xác nhận request/grant, clock/reset, busy/done, memory handshake, serializer và pin. RTL cần thiết khi điều tra arbitration, backpressure, CDC, FIFO hoặc bug do implementation.

## 3.4. Vai trò của HTML viewer

Viewer nhúng dữ liệu trace đã ghi vào một file HTML độc lập. Nó hỗ trợ search, step/play, source mapping, register/memory access, timeline và liên kết raw artifact. Play chỉ replay trace; nó không chạy lại ELF.

| Artifact | Câu hỏi trả lời tốt nhất | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| C/ELF | Chương trình muốn làm gì? | Không chứng minh phần cứng đã phản ứng |
| GVSoC trace | Software/kiến trúc dự kiến đi theo thứ tự nào? | Không có signal RTL chi tiết |
| RTL trace | Core RTL retire instruction nào? | Không mô tả hết peripheral tự trị |
| VCD/GTKWave | Signal phần cứng thay đổi thế nào? | Thiếu ngữ nghĩa cấp thuật toán nếu xem độc lập |
| HTML | Tìm và liên kết bằng chứng ở đâu? | Không thay thế simulator/waveform |

# 4. Môi trường và nguyên tắc thực nghiệm

| Thành phần | Giá trị |
| --- | --- |
| Source root | /home/dungpc/ndmoney4porche/projects/pulp |
| GVSoC target | pulp-open |
| RTL simulator | QuestaSim 10.7c |
| Toolchain | /opt/pulp-toolchain |
| ELF format | ELF32 little-endian RISC-V, RVC, soft-float, static |
| Entry point | 0x1c008080 |
| Ngày kiểm chứng | 2026-10-03 — Asia/Bangkok |

## 4.1. Một ELF duy nhất

Điều kiện quan trọng nhất là cùng một file ELF phải được đưa cho GVSoC và RTL. Build lại giữa hai lượt có thể thay đổi layout, opcode, symbol và timing dù source C không đổi. Mỗi workload được khóa bằng SHA-256.

## 4.2. Ba lớp bằng chứng

- Marker/stdout: chứng minh chương trình đi qua phase và kết quả dữ liệu.

- Instruction trace: chứng minh core thực thi PC/opcode/register/memory nào.

- Waveform RTL: chứng minh hoạt động tự trị và protocol handshake của phần cứng.

## 4.3. Nguyên tắc diễn giải timing

Modeled simulation time không phải thời gian wall-clock mà máy tính mất để chạy simulator. Cycle/time GVSoC không phải sign-off prediction cho RTL nếu clock và model peripheral khác nhau.

# 5. Quy trình thực nghiệm tổng thể

C source
   ↓ compile/link
ELF + DWARF + SHA-256
   ├── GVSoC ──> stdout + FC/PE trace + model config
   └── RTL/Questa ──> transcript + FC/PE trace + VCD
                         ↓
          normalize trace + addr2line + HTML viewer
                         ↓
          semantic event correlation + technical report

- Chuẩn bị hoặc build ELF với DWARF; ghi SHA-256.

- Chạy GVSoC, thu stdout, instruction trace và config thực tế.

- Chạy cùng ELF trên RTL, thu transcript, instruction trace và exit status.

- Chạy lượt waveform chọn lọc; kiểm tra VCD gzip và transition.

- Parse hai trace về cùng schema; dùng addr2line ánh xạ PC RTL về source.

- Sinh HTML viewer, đối chiếu semantic event và ghi nhận giới hạn.

# 6. Workload flow_demo: FC, cluster và DMA

## 6.1. Mục tiêu thiết kế

flow_demo được tạo để có độ phức tạp vừa đủ: thể hiện nhiều khối PULP nhưng vẫn chạy RTL trong thời gian hợp lý. Source dùng hàm noinline, marker FLOW|..., dữ liệu xác định và polling có giới hạn để trace dễ đọc và lỗi không biến thành vòng chờ vô hạn.

| Phase | Core | Hoạt động |
| --- | --- | --- |
| 0 | FC | Khởi tạo 64 word L2 và checksum |
| 1 | FC | Đọc APB timer và chạy 128 vòng ALU |
| 2 | FC | Bật cluster và chờ hoàn tất |
| 3 | PE0…PE7 | Mỗi PE ghi 16 word xen kẽ vào L1/TCDM |
| 4 | PE0…PE7 | Barrier và cross-read dữ liệu PE kế bên |
| 5 | PE0 | MCHAN DMA L2 → L1 → L2, kiểm 256 byte |
| 6 | FC | Tổng hợp lỗi, PASS/FAIL và exit |

## 6.2. Danh tính ELF và kết quả

SHA-256: 7fff5157f6c4739a53511d85478b6c8951c068487aa24f32fb7e1272ff89c39a

| Kiểm tra | GVSoC | RTL |
| --- | --- | --- |
| L2 checksum | 0x9c7e7a4a | 0x9c7e7a4a |
| ALU result | 0x41eb8881 | 0x41eb8881 |
| PE0…PE7 | Đủ marker | Đủ trace/marker |
| Barrier/cross-read | errors=0 | errors=0 |
| DMA source/destination | 0x9c7e7a4a | 0x9c7e7a4a |
| DMA byte count | 256 | 256 |
| Kết quả | PASS | PASS / status 0 |

## 6.3. Trace, waveform và cycle

GVSoC ghi 86.850 instruction FC và 12.950 instruction PE0. RTL ghi 81.814 instruction FC, 12.950 instruction PE0 và 1.841 instruction cho mỗi PE1…PE7. Viewer parse 207.451 instruction thô và giữ 7.344 instruction tập trung vào workload; vòng polling lặp được lọc khỏi UI nhưng raw trace vẫn còn.

| Phase | Core | GVSoC cycle | RTL cycle | GVSoC/RTL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — FC + L2 | FC | 12.224 | 5.761 | 2,122 |
| 1 — timer + ALU | FC | 15.598 | 7.143 | 2,183 |
| 2 — launch/wait | FC | 191.663 | 175.519 | 1,092 |
| 3 — 8 PE ghi L1 | PE0 | 44.674 | 43.317 | 1,031 |
| 4 — barrier/cross-read | PE0 | 11.397 | 10.991 | 1,037 |
| 5 — DMA | PE0 | 20.025 | 19.493 | 1,027 |
| 6 — summary | FC | 11.989 | 5.559 | 2,157 |

Ba phase cluster chính lệch khoảng 2,7–3,7%; phase launch/wait lệch khoảng 9,2%. Các phase FC chứa printf lệch khoảng 2,1 lần. Đây là minh họa cho workload cụ thể, không phải kết luận accuracy tổng quát.

Waveform chọn lọc gồm 24 nhóm/đối tượng, nén khoảng 3 MiB. Transition đã được xác nhận trên core busy, fetch/clock enable, DMA busy/event, MCHAN TCDM request và AXI valid-ready.

# 7. Hai workload UART dựng sẵn

## 7.1. zcu104_uart_smoke

ELF gọi printf("Hello PULP from ZCU104\n"). Lớp formatted I/O tạo nhiều lần uart_write; workload chỉ chạy FC và UDMA UART, không bật cluster.

SHA-256: 40d9d50a0a0ec783d7d8df38708aee23ea75e0ed0ed50a3778fdfab5dba1e6da

| Chỉ số | GVSoC | RTL |
| --- | --- | --- |
| FC instruction | 5.397 | 35.405 |
| Cluster instruction | 0 | 0 (header-only) |
| UART | Hello PULP from ZCU104\n | Hello PULP from ZCU104\n |
| Program timeline từ _start | 324,992 µs | 1.218,819 µs |
| Kết thúc testbench | Process exit 0 | 7.888.701 ns; status 0 |

## 7.2. zcu104_uart_direct

ELF tail-call trực tiếp uart_write(0, message, 23). Một buffer 23 byte tại 0x1c000820 được cấu hình trong một UDMA TX, nên luồng hardware rõ hơn và instruction ít hơn case printf.

SHA-256: 13f7b41018b8d83688d789c614cba6d25d3e4b958f27882840cf655560a02ed3

| Chỉ số | GVSoC | RTL |
| --- | --- | --- |
| FC instruction | 4.634 | 22.957 |
| Cluster instruction | 0 | 0 (header-only) |
| UART | Hello PULP from ZCU104\n | Hello PULP from ZCU104\n |
| Program timeline từ _start | 295,187 µs | 1.166,590 µs |
| Kết thúc testbench | Process exit 0 | 4.979.801 ns; status 0 |

## 7.3. Các MMIO checkpoint

UART setup  0x1a1020a4 ← 0x00560306
TX address  0x1a102090 ← 0x1c000820
TX size     0x1a102094 ← 0x00000017
exit status 0x1a1040a0 ← 0x80000000

Các địa chỉ/value trên xuất hiện trong trace GVSoC. RTL transcript và UART monitor xác nhận output 23 byte, status 0x00000000 và do-file exit_status=0. Đây là chuỗi checkpoint phù hợp để nối trace với waveform.

## 7.4. So sánh software abstraction

| Thuộc tính | uart_smoke | uart_direct |
| --- | --- | --- |
| API | printf | uart_write(buffer, 23) |
| Kích thước ELF | Khoảng 92 KiB | Khoảng 68 KiB |
| UDMA transfer | Nhiều lượt nhỏ | Một buffer 23 byte |
| GVSoC FC instruction | 5.397 | 4.634 |
| RTL FC instruction | 35.405 | 22.957 |
| Phù hợp slide hardware | Trung bình | Tốt |

# 8. Vấn đề gặp phải và cách xử lý

| Vấn đề | Nguyên nhân | Cách xử lý / bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| UART GVSoC ra byte nhiễu | Checker mặc định 115200 baud | Đặt `uart_checker/uart_checker/baudrate=825000`; log đúng 23 byte |
| UART RTL giải mã sai | Monitor không khớp bit period | Đo 4,944384 µs/bit; chạy với `BAUDRATE=202250` |
| Transcript RTL khó đọc | Warning Questa nằm đầu log | Viewer mặc định chỉ hiện RX/status/exit; giữ raw transcript trong mục mở rộng |
| Timeline UART trống | ELF không có symbol phaseN_* | Suy luận `_start → main → pos_init_stop → exit` |
| Phase nhỏ bị phóng đại | UI ép minimum width 1,5% | Bỏ minimum width; legend giữ duration/%/cycle |
| Timeline chỉ hiện một backend | Thiết kế viewer ban đầu | Hiện hai lane trên thang tuyệt đối; playhead semantic-phase |
| Play kéo trang xuống | Dùng `scrollIntoView()` | Chỉ cập nhật `scrollTop` trong khung instruction |
| PC RTL khó đọc | Trace không có symbol/source | Dùng DWARF và `riscv32-unknown-elf-addr2line` |

Warning Questa: Các warning khởi tạo như vsim-8683 và generic không dùng không được coi là PASS/FAIL criterion. Nghiệm thu dựa trên UART output, marker, status core, do-file status và runner exit code.

# 9. Phân tích timing và giới hạn so sánh

## 9.1. Vì sao lane GVSoC và RTL dài khác nhau

Viewer UART đặt hai lane trên cùng thang modeled simulation time tính từ _start. RTL là lane dài nhất; GVSoC chỉ chiếm 26,664% (uart_smoke) hoặc 25,303% (uart_direct) của full scale.

| Workload | GVSoC | RTL | RTL/GVSoC |
| --- | --- | --- | --- |
| uart_smoke | 324,992 µs | 1.218,819 µs | ≈ 3,75× |
| uart_direct | 295,187 µs | 1.166,590 µs | ≈ 3,95× |

## 9.2. Ảnh hưởng của UART baud

GVSoC: 23 byte × 10 bit / 825000 baud  ≈ 279 µs
RTL:   23 byte × 10 bit / 202250 baud  ≈ 1.137 µs

UART transfer chiếm phần lớn runtime, vì vậy chênh lệch baud giải thích phần lớn tỷ lệ gần 4×. Cùng giá trị setup 0x00560306 không đảm bảo baud hiệu dụng giống nhau khi clock peripheral của hai platform khác nhau.

## 9.3. Điều được và không được kết luận

| Có thể kết luận | Không nên kết luận |
| --- | --- |
| Cùng semantic event và output | Hai simulator lockstep theo cycle |
| Cùng MMIO address/value | GVSoC timing là sign-off timing |
| Phase nào chiếm modeled time lớn | Raw instruction count phải giống tuyệt đối |
| RTL signal xác nhận transaction | Một workload đại diện mọi cấu hình PULP |

# 10. HTML viewer và khả năng quan sát

## 10.1. Chức năng hiện có

- Parse trace GVSoC và RTL về cùng schema.

- Map PC RTL về function/source bằng DWARF.

- Hiển thị PC, opcode, argument, cycle, delta cycle, register và memory region.

- Search theo function, opcode, PC hoặc source.

- Step/play với tốc độ 1, 10, 100 hoặc 1000 instruction mỗi nhịp.

- Hai lane GVSoC/RTL trên cùng thang thời gian tuyệt đối.

- Playhead trắng theo backend được chọn; playhead xanh đồng bộ semantic phase.

- Log kết quả rút gọn và raw transcript mở rộng.

## 10.2. Cách hiểu Play và timeline

Play không phát lại signal simulator. Nó duyệt danh sách instruction đã ghi và cập nhật vị trí timeline. Playhead xanh ánh xạ phần trăm tiến triển trong cùng phase sang backend kia; đây là đồng bộ semantic, không phải chứng minh hai core ở cùng cycle.

## 10.3. Vai trò thực tế

HTML hữu ích nhất như một index/replay: tìm instruction và checkpoint, sau đó mở đúng vùng thời gian trong GTKWave để xem hoạt động phần cứng.

## 10.4. Giới hạn

- Timeline UART suy luận từ symbol runtime, không phải marker chủ động trong source.

- Instruction trace không mô tả đầy đủ hoạt động tự trị của DMA/interconnect.

- Code tối ưu -O2 có thể ánh xạ nhiều instruction về cùng dòng source.

- Viewer hiện chưa parse VCD thành hardware-event lane.

# 11. Phương pháp phân tích trace–waveform–kiến trúc

## 11.1. Semantic checkpoint

| Event | Ý nghĩa | Trace evidence | Waveform evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | Runtime bắt đầu | `_start` | FC fetch/PC |
| E1 | Mở/config UART | Write `0x1a1020a4` | Peripheral bus write/setup |
| E2 | Nạp TX address | Write `0x1a102090` | UDMA SADDR register |
| E3 | Nạp size/enable | Write `0x1a102094` + config | UDMA enable/busy |
| E4 | Đọc L2 | CPU polling | UDMA request/grant, L2 response |
| E5 | UART serialize | Không đủ trong CPU trace | FIFO/serializer/TX pad |
| E6 | Kết thúc | Write `0x1a1040a0` | Status/done/testbench |

## 11.2. Template slide

┌────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Kiến trúc PULP             │ Trace CPU                │
│ FC → ICN → UDMA → UART     │ PC / function / opcode   │
│ Khối hoạt động được tô màu │ MMIO address + value     │
├────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ Waveform RTL tại cùng checkpoint                      │
│ PC | bus request | address | UDMA busy | UART TX      │
└───────────────────────────────────────────────────────┘

## 11.3. Storyboard đề xuất cho uart_direct

- Slide 1: mục tiêu — gửi buffer 23 byte qua UDMA UART.

- Slide 2: _start → pos_init_start → uart_open; tô FC/interconnect/UART.

- Slide 3: main chuẩn bị channel, buffer 0x1c000820, size 23.

- Slide 4: FC ghi TX address/size/enable; đặt trace cạnh bus waveform.

- Slide 5: UDMA tự đọc L2; CPU polling; chỉ request/grant/response.

- Slide 6: phóng to một UART frame gồm start/data/stop bit.

- Slide 7: UART done, uart_close, exit(0) và status.

- Slide 8: so sánh GVSoC–RTL theo event, không theo cycle lockstep.

# 12. Kiểm chứng và tính toàn vẹn artifact

Các kiểm tra đã thực hiện:

- SHA-256 snapshot ELF khớp file nguồn cho hai UART case.

- GVSoC process exit code bằng 0; trace cuối ghi success status.

- RTL transcript có RX string, status core 0x00000000 và do-file exit_status=0.

- Bốn file UART (GVSoC/RTL cho hai ELF) giống byte-for-byte, đủ 23 byte.

- Hai waveform UART qua gzip -t; waveform flow_demo cũng hợp lệ và có transition.

- HTML payload chứa đúng instruction counts và source mapping.

- JavaScript viewer qua kiểm tra cú pháp; tài liệu/code qua git diff --check.

| ELF | SHA-256 |
| --- | --- |
| flow_demo | 7fff5157f6c4739a53511d85478b6c8951c068487aa24f32fb7e1272ff89c39a |
| zcu104_uart_smoke | 40d9d50a0a0ec783d7d8df38708aee23ea75e0ed0ed50a3778fdfab5dba1e6da |
| zcu104_uart_direct | 13f7b41018b8d83688d789c614cba6d25d3e4b958f27882840cf655560a02ed3 |

# 13. Đánh giá kết quả và bài học

## 13.1. Những gì đã chứng minh được

- Một ELF có thể được khóa hash và chạy độc lập trên GVSoC lẫn RTL.

- flow_demo cho kết quả dữ liệu giống nhau qua FC, cluster, barrier và DMA.

- Hai UART ELF phát đúng cùng chuỗi và thoát status 0 trên hai backend.

- Instruction trace có thể chuẩn hóa và map về source để điều hướng.

- Có thể dùng semantic checkpoint để nối software intent với waveform evidence.

## 13.2. Những gì chưa chứng minh được

- Hai simulator tương đương theo từng cycle.

- GVSoC timing dự đoán chính xác mọi cấu hình RTL.

- UART waveform hiện tại đã bao phủ nội bộ UDMA/interconnect/L2 handshake.

- Hai UART workload đại diện cho cluster, TCDM, MCHAN hoặc HWPE.

## 13.3. Bài học phương pháp

- Khóa ELF trước khi so sánh quan trọng hơn việc cố làm instruction count giống nhau.

- Marker chủ động trong source làm timeline đáng tin cậy hơn suy luận từ runtime symbol.

- Raw trace phải được giữ nguyên; UI có thể lọc nhưng không nên xóa bằng chứng.

- Waveform nên chọn tín hiệu theo câu hỏi nghiên cứu, không dump toàn bộ RTL.

- Phải tách measured result, inference và planned work trong báo cáo.

# 14. Hướng phát triển tiếp theo

| Ưu tiên | Hạng mục | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bổ sung signal UDMA UART, L2 và interconnect | Chứng minh request/grant/address/data/busy/done |
| 2 | Parse VCD thành hardware-event timeline | Hiển thị FC/MMIO/UDMA/L2/UART thành các lane |
| 3 | Liên kết PC với VCD timestamp | Click instruction để tới đúng checkpoint waveform |
| 4 | Thêm marker chủ động cho UART source | Không phải suy luận phase từ runtime symbol |
| 5 | Chuẩn hóa clock/platform | So sánh timing có ý nghĩa hơn |
| 6 | Mở rộng cluster/HWPE workload | Bao phủ thêm đường dữ liệu PULP |
| 7 | Fault injection | Chứng minh đường FAIL, timeout và error propagation |

## 14.1. Nhóm tín hiệu cần ưu tiên

| Khối | Tín hiệu/nhóm tín hiệu |
| --- | --- |
| FC | PC/retire, data request/grant, address, write-enable, write data |
| Interconnect | request/grant, address, write/read data, response/error |
| UDMA UART TX | enable, SADDR, SIZE, busy/done, L2 req/gnt, valid/ready |
| UART/pad | clock/reset, busy, serializer state, TX pad, receiver output |
| Exit | status register, testbench status, simulation done |

# 15. Kết luận

Quy trình đã hình thành một baseline có thể tái lập: cùng ELF được chạy trên GVSoC và RTL; output, trace, waveform và hash được lưu; viewer hỗ trợ điều hướng và so sánh; tài liệu ghi rõ giới hạn diễn giải. GVSoC và RTL không cạnh tranh vai trò mà bổ sung cho nhau.

GVSoC = nhanh, software-centric, architectural reference
RTL   = chi tiết, implementation-centric, signal-level proof
HTML  = index/replay nối instruction với checkpoint
VCD   = bằng chứng hoạt động phần cứng

Bước tiếp theo có giá trị cao nhất là mở rộng waveform UART với UDMA/L2/interconnect, rồi đưa các event đó vào timeline. Khi đó câu chuyện trình bày sẽ đi trọn từ instruction, qua giao dịch bus, tới dữ liệu được truyền ra UART pad.

# Phụ lục A. Nhật ký công việc ngày 03/10/2026

| Giai đoạn | Công việc và kết quả |
| --- | --- |
| Khảo sát | Xác định target `pulp-open`, flow RTL/Questa, trace format và vai trò GVSoC |
| Thiết kế demo | Tạo `flow_demo` bảy phase, marker, kiểm tra cluster/barrier/DMA |
| Chạy và nghiệm thu | Chạy cùng ELF trên GVSoC/RTL, thu trace, waveform và kết quả PASS |
| Viewer | Parse hai format, DWARF mapping, search/step/play, timeline và comparison |
| UART smoke | Chạy ELF có `printf`; sửa baud; thu log/trace/VCD; sinh report |
| UART direct | Chạy ELF có một UDMA transfer 23 byte; xác nhận MMIO và output |
| Khắc phục UI | Rút gọn warning log, suy luận timeline, sửa tỷ lệ, hai lane/playhead, sửa auto-scroll |
| Phương pháp | Xây dựng cách liên kết trace–waveform–kiến trúc và storyboard slide |
| Tài liệu | Viết runbook, báo cáo công việc, audit, phương pháp trực quan và báo cáo DOCX này |

# Phụ lục B. Lệnh thực nghiệm chính

## B.1. GVSoC UART

source sw/gvsoc/env.sh
gvsoc --target=pulp-open \
  --work-dir="$PWD/report/zcu104_uart_direct/gvsoc" \
  --binary=/home/dungpc/ndmoney4porche/projects/doc/gvsoc_demo/zcu104_uart_direct \
  --config-opt=uart_checker/uart_checker/baudrate=825000 \
  --trace=chip/soc/fc/insn:fc.log \
  --trace=chip/cluster/pe0/insn:pe0.log run

## B.2. RTL UART

DO_FILES="-do $PWD/report/zcu104_uart_direct/uart_wave_capture.do" \
APP_DIR="$PWD/sw/flow_demo" SIM_TIMEOUT="80 ms" WALL_TIMEOUT=3600 \
PULP_RISCV_GCC_TOOLCHAIN=/opt/pulp-toolchain \
sw/full_system/run_sim.sh run \
  TARGETS=/home/dungpc/ndmoney4porche/projects/doc/gvsoc_demo/zcu104_uart_direct \
  TARGET_BUILD_DIR="$PWD/report/zcu104_uart_direct/rtl/work" \
  "vsim_flags=+ENTRY_POINT=0x1c008080 -permit_unmatched_virtual_intf -gBAUDRATE=202250 -gUSE_HWPE_CL=1 -gLOAD_L2=JTAG"

## B.3. Mở artifact

firefox report/zcu104_uart_direct/flow_viewer.html
cd report/zcu104_uart_direct/rtl/wave
gtkwave zcu104_uart_direct.gtkw

# Phụ lục C. Cấu trúc artifact

report/
├── gvsoc_demo/
│   ├── BAO_CAO_CONG_VIEC.md
│   ├── HUONG_DAN_TUNG_BUOC.md
│   ├── flow_viewer.html
│   ├── gvsoc/
│   └── rtl/
├── zcu104_uart_smoke/
│   ├── README.md
│   ├── flow_viewer.html
│   ├── gvsoc/
│   └── rtl/
├── zcu104_uart_direct/
│   ├── README.md
│   ├── flow_viewer.html
│   ├── gvsoc/
│   └── rtl/
├── ZCU104_UART_RECHECK.md
└── GVSOC_RTL_VISUAL_ANALYSIS_APPROACH.md

# Phụ lục D. Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Diễn giải |
| --- | --- |
| ELF | Executable and Linkable Format; binary chứa code, data, symbol và DWARF |
| FC | Fabric Controller — core điều khiển phía SoC |
| PE | Processing Element trong cluster |
| TCDM | Tightly Coupled Data Memory, L1 chia sẻ trong cluster |
| UDMA | Micro-DMA điều khiển transfer peripheral/memory |
| MCHAN | DMA engine phía cluster |
| MMIO | Memory-Mapped I/O; peripheral được truy cập qua địa chỉ nhớ |
| GVSoC | Virtual platform PULP ở mức chức năng/timing sự kiện |
| RTL | Register-Transfer Level implementation |
| VCD | Value Change Dump dùng lưu chuyển trạng thái signal |
| Semantic event | Checkpoint có cùng ý nghĩa giữa hai backend dù cycle khác nhau |
| DWARF | Debug information dùng ánh xạ PC về function/source |

# Phụ lục E. Tài liệu và artifact tham chiếu

- report/gvsoc_demo/HUONG_DAN_TUNG_BUOC.md

- report/gvsoc_demo/BAO_CAO_CONG_VIEC.md

- report/gvsoc_demo/flow_viewer.html

- report/zcu104_uart_smoke/README.md

- report/zcu104_uart_smoke/flow_viewer.html

- report/zcu104_uart_direct/README.md

- report/zcu104_uart_direct/flow_viewer.html

- report/ZCU104_UART_RECHECK.md

- report/GVSOC_RTL_VISUAL_ANALYSIS_APPROACH.md

- sw/flow_demo/flow_visualize.py